## Rozvětvené regulační obvody

Motivace:

Jednoduché regulační obvody byly tvořeny regulátorem a regulovanou soustavou  v jedné zpětnovazební smyčce. Nelze-li dosáhnout všechny požadavky kladené na kvalitu regulace jednoduchým regulačním obvodem, pak lze použít další pomocné regulátory a regulační vazby, případně navrhnout optimální uspořádání regulačního obvodu. Zavedením pomocných regulátorů a dalších pomocných regulačních veličin, se získají různé typy rozvětvených regulačních obvodů, což jsou obvody s větším počtem vazeb mezi jednotlivými členy obvodu. Ke zlepšení kvality regulace se využívají různé pomocné veličiny a podle nich se rozdělují následující hlavní typy rozvětvených regulačních obvodů:

- regulační obvody s pomocnou regulovanou veličinou,

- regulační obvody s pomocnou akční veličinou,

- regulační obvody s měřením poruchy,

- regulační obvody s modelem regulované soustavy.

### Regulační obvody s pomocnou regulovanou veličinou

Obr. 4. Blokové schéma regulačního obvodu s pomocnou regulovanou veličinou

Obr. 5. Příklad obvodu s pomocnou regulovanou veličinou

Podmínkou použití je, aby bylo možné dynamiku celé soustavy rozložit sériově na rychlejší část S2 a pomalejší část S1.

Příklad obvodu s pomocnou regulovanou veličinou je regulace teploty v peci, kde pomocnou regulovanou veličinou je teplota pláště pece. Změní-li se tlak plynu (=porucha v reg. obvodě), projeví se tato změna rychleji na plášti pece než na tavenině uvnitř pece. Reakce regulátoru R2 je mnohem rychlejší než reakce R1 a vliv poruchy je tak rychleji kompenzován.

Pomocný regulátor (R2) se obvykle volí jednodušší, aby reagoval rychle na změnu regulační odchylky mezi pomocnou regulovanou veličinou a hlavní akční veličinou.

Návrh: nejdřív R2 pro S2 , poté R1 pro S1 (nebo v případě, že nemůžeme zanedbat dynamiku rychlé smyčky, provedeme  pro návrh R1 pro:  S1 sériově s rychlou smyčkou).

### Regulační obvody s pomocnou akční veličinou

Podmínkou použití je, aby bylo možné dynamiku celé soustavy rozložit sériově na rychlejší část S2 a pomalejší část S1.

Obr. 6. Blokové schéma regulačního obvodu s pomocnou akční veličinou

Obr. 7. Příklad obvodu s pomocnou akční veličinou

Hlavní akční veličina je množství protékající páry a pomocná akční veličina je množství odebírané horké vody. Při změně průtoku páry se změní teplota vody pomaleji než při změně množství odebírané vody.

Změny pomocné akční veličiny se musí přenášet rychleji na regulovanou veličinu než změny hlavní akční veličiny. Pomocný regulátor (R2) se obvykle volí jednodušší a rychlejší než R1. Návrh:

R2 pro S2 ,  R1 pro S=S1∙S2 (celá soustava, sériové spojení dvou částí).

### Regulační obvody s měřením poruchy

Základem obvodu je tzv. dopředné řízení (feed-forward control). Samotné dopředné řízení je bez zpětné vazby od výstupu, ale měří se poruchové signály. Základní myšlenka: provést opatření proti účinkům poruchy dříve, než by se tato porucha projevila na výstupu.

Obr. 8. Dopředné řízení

V oblasti rozvětvených regulačních obvodů se dopředné řízení používá jako rozšíření standardní zpětnovazební regulační smyčky obsahující regulátor R1, viz Obr. 9. Základní myšlenkou tohoto obvodu je to, že pokud je porucha měřena, lze její vliv vykompenzovat (pomocným regulátorem R2).

Obr. 9. Blokové schéma regulačního obvodu s měřením poruchy

Návrh regulátoru R2:

Chceme, aby se porucha nepřenášela na výstup, tedy aby platilo Sv+R2S=0. Je zřejmé, regulátor splňující tuto podmínku lze snadno vypočíst takto (=podmínka úplné invariantnosti obvodu vůči poruše):

R2=-SvS

Poznámka: Pokud tento regulátor není fyzikálně realizovatelný (řád polynomu čitatele > řád polynomu jmenovatele), musí být upraven podobně jako při přechodu z ideálního na reálný PID, tedy doplní se o realizační člen (filtr 1. řádu s vhodně zvolenou časovou konstantou). Hovoříme o částečné invariantnosti obvodu vůči poruše, neboť není odstraněna dokonale.

Obr. 10. Příklad regulačního obvodu s měřením poruchy

Používá se například při regulacích teploty velkých objemů kapaliny. Příkladem je parní ohřívač teplé užitkové vody, kde poruchovou veličinou je měřená teplota páry. Časové konstanty soustavy, ohřívače teplé užitkové vody, jsou velké oproti časovým konstantám přenosu poruchové veličiny, teploty páry. Pokud lze změřit vliv poruchové veličiny (teploty páry) na teplotu užitkové vody, pak lze vyjádřit přenos poruchy Sv(s). Přenos soustavy S(s) vyjadřuje závislost teploty užitkové vody na množství přiváděné páry, akční veličině u(t), která je daná polohou ventilu na přívodu páry (např. jeho procentuálním otevřením).

### Regulační obvody s modelem regulované soustavy

Tento obvod lze považovat za základ jednoduchého adaptivního regulačního obvodu. Akční veličina u(t) z hlavního regulátoru R1(s) působí jak na regulovanou soustavu S(s), tak na model M(s) (Obr. 11). Rozdíl výstupů y(t) - yM(t) tvoří pomocnou regulační odchylku eM(t), kterou zpracovává  pomocný regulátor RM(s) tak, aby směřovala k nule.

Obr. 11. Blokové schéma regulačního obvodu s modelem regulované soustavy

Nejčastějším tvarem pomocného regulátor RM bývá obvykle struktura s integrátorem a zesílením γ, které určuje rychlost konvergence odchylky eM(t) k nule. Tato struktura je známa pod názvem MIT pravidlo (MIT rule):

Příkladem regulačního obvodu s modelem regulované soustavy je vylepšení standardního PI(D) regulátoru pomocí Smithova prediktoru. Úprava spočívá v přidání přenosu, který obsahuje model řízené soustavy do další zpětné vazby kolem regulátoru (Smithův prediktor). Používá se pro řízení soustav s velkým dopravním zpožděním. Dopravní zpoždění se v regulační smyčce projevuje tak, že regulovaná veličina začne na změnu akční veličiny reagovat až po uplynutí určité doby.

Obr. 12. Příklad regulačního obvodu s modelem regulované soustavy - schéma zapojení se Smithovým prediktorem

## Regulace vícerozměrných systémů.

Většina regulovaných soustav má  více vstupních a výstupních veličin. Takovou soustavu lze označit jako MIMO (multiple inputs, multiple outputs). Po uzavření zpětných vazeb je potřeba regulovat současně více regulovaných veličin. Na soustavu v uzavřeném obvodu působí také větší počet akčních veličin, které jsou s výstupními veličinami různě svázány. Takové soustavy nelze řešit jako několik oddělených navzájem nezávislých jednoduchých obvodů, neboť jednotlivé veličiny se navzájem ovlivňují. Regulační obvody s uvedenými vazbami se nazývají vícerozměrné.

Blokové schéma je stejné jako u jednorozměrného systému, ale všechny signály jsou vícerozměrné (naznačeno dvojitými čarami a tlustými symboly používanými pro vektory a matice).

Obr. 13. Blokové schéma vícerozměrného regulačního obvodu

Obr. 14.  Blokové schéma vícerozměrného regulačního obvodu (rozkresleno)

Jedním z hlavních požadavků kladených na vícerozměrné systémy je jejich autonomnost a invariantnost.

### Autonomnost

Vícerozměrný systém je autonomní tehdy, jestliže změna k-té žádané hodnoty způsobí změnu k-té regulované veličiny a na ostatních regulovaných veličinách se neprojeví. To je splněno za předpokladu, že všechny dílčí přenosy Sij(s). pro i ≠ j, jsou v matici přenosů S(s) nulové, to znamená, že matice S(s) je diagonální. Každá ze vstupních veličin ovlivňuje právě jednu výstupní veličinu.

Tato vlastnost se může vyhodnocovat buď u samotné soustavy, nebo u celého uzavřeného regulačního obvodu.

Příklad: Gs=G11(s)G12(s)G21(s)G22(s) všechny složky (dílčí přenosy) nenulové, soustava tedy není autonomní.

Obr. 15. Regulovaná MIMO soustava (2x2)

Je zřejmé, že samotná regulovaná soustava není autonomní, viz Obr. 15.

Jak by tedy vypadala autonomní soustava? Musela by mít nenulové prvky pouze na hlavní diagonále (všude jinde by musely být nulové.) Tedy takto:

Gs=G11(s)00G22(s)

Autonomnost je však vlastnost soustavy. Nemůžeme ji tedy ovlivnit. Můžeme ale ovlivnit autonomnost uzavřeného regulačního obvodu s touto soustavou.

Pokračujme ve výše započatém příkladě. Chceme tuto soustavu regulovat. K tomuto účelu lze použít strukturu se dvěma regulátory.

Vektor žádaných hodnot:  w=[w1w2]

Vektor akčních zásahů:  u=[u1u2]

Vektor regulovaných veličin:   y=[y1y2]

Přenosová matice regulátoru: GR(s)=[GR1(s)GR2(s)]

K regulaci tohoto MIMO systému použijeme strukturu s kompenzátory a regulátory podle Obr. 16:

Obr. 16. Schéma zpětnovazební regulace MIMO systému se dvěma vstupy a dvěma výstupy

Abychom zajistili autonomnost uzavřeného regulačního obvodu, je třeba kompenzovat nežádoucí vzájemné vazby mezi odpovídajícími akčními a regulovanými veličinami vhodnými vazbami pomocí regulátorů. To je nazýváno jako tzv. kompenzace křížových vazeb (decoupling).

Opatření spočívá v tom, že se vypočtou a zavedou kompenzační členy D21 a D12 ,  které způsobí eliminaci vnitřních křížových vazeb:

To znamená:  a) změna  w1 se již nebude projevovat na y2

b) změna  w2 se již nebude projevovat na y1

c) přenos řízení bude v takovéto formě Gws=Gw11(s)00Gw22(s)

a bude tedy splňovat podmínku autonomnosti.

Za těchto podmínek lze pro náš příklad se dvojrozměrným systémem provést dva samostatné návrhy regulátorů.

## Návrh kompenzačních členů a regulátorů

Pozn. Uvedený návrh se týká konkrétního systému 2x2, pro jiný případ by se muselo použít nové odvození odpovídající konkrétnímu případu.

Kompenzační člen D21=-G21G22  , kompenzační člen D12=-G12G11.

Regulátor GR1 je navržen pro G11+G12∙D21,  regulátor GR2 je navržen pro G22+G21∙D12.

Poznámka: Lze ukázat, že požadavek na autonomnost uzavřeného obvodu popsaného maticí přenosů Gwsje splněn, pokud je splněna autonomnost otevřené smyčky, tedy pokud je diagonální matice

GOs=GRs∙Gs=GO11(s)00GO22(s)

### Invariantnost vůči poruše (ukázka rozvětveného RO s měřením poruchy, navíc vícerozměrný)

Teoreticky lze dosáhnout v uzavřeném obvodu úplné nebo částečné kompenzace poruchových signálů, tzv. invariantnosti systému vůči poruchám v(t), viz Obr. 17., zařazením kompenzačního členu R2 stejně jako u jednorozměrného rozvětveného RO s měřením poruchy.

Obr. 17. Blokové schéma MIMO systému s maticí přenosů poruch

To nastane, je-li přenosová matice poruch zpětnovazebního systému rovna nule:

Gvs=0. Tedy Sv+R2*S=0  a proto R2=-Sv*S^-1

Většinou se dosahuje selektivní invariantnosti pro vybrané významné poruchy, které jsou měřeny a kompenzovány.